Załącznik nr 10.4 do SWZ

# Wymagania dla Projektu fotometrycznego

Celem przedstawienia obliczeń fotometrycznych jest udokumentowanie, że proponowane przez Wykonawcę oprawy oświetleniowe LED spełniają wymagania techniczno-użytkowe Zamawiającego. Na Wykonawcy spoczywa obowiązek wykazania spełnienia tych wymagań poprzez wykonanie i załączenie do oferty obliczeń fotometrycznych dla dróg i ulic.

- Wymagania ogólne:

  - Dla wszystkich załączonych obliczeń należy wykazać zgodność z normą PN-EN 13201. Za spełnienie wymogów normy uznaje się poziom luminancji zawierającej się w granicach przewidzianych dla danej klasy oświetlenia.

  - Przy obliczeniach fotometrycznych należy kierować się  WR-D-72-1 Wytyczne projektowania urządzeń do oświetlenia dróg zamiejskich i ulic. Część 1: Wymagania podstawowe i szczegółowe.

  - Wymagania dotyczące ochrony ciemnego nieba (Dark Sky)

Zamawiający wymaga, aby projekt został opracowany z uwzględnieniem zasad ochronyciemnego nieba (zgodnie z ideą Dark Sky), wszędzie tam, gdzie pozwala na to istniejąca infrastruktura słupowa i lokalizacja opraw.

Projektant zobowiązany jest do:

    - Analizy możliwości ograniczenia emisji światła ku górze (ULOR = 0%) przy zachowaniu wymaganego poziomu oświetlenia i równomierności.

    - Doboru opraw o odpowiednim ukierunkowaniu strumienia świetlnego, tak aby światło było kierowane wyłącznie na powierzchnię jezdni, chodników i terenów objętych oświetleniem.

    - Unikania nadmiernego rozpraszania światła w przestrzeń publiczną i prywatną (np. na elewacje budynków, okna mieszkań, korony drzew).

  - Temperatura barwowa: Dla całego zakresu opracowania przyjmuje się temperaturę barwową opraw: 3000 K (ciepła biała) – zgodną z wytycznymi Dark-Sky oraz zaleceniami dotyczącymi oświetlenia przyjaznego dla środowiska i zdrowia. W parkach oraz terenach zieleni należy stosować oprawy oświetleniowe o zmiennej temperaturze barwowej.

  - Oprawy oświetleniowe, jakie zostaną przewidziane w projekcie, muszą: Posiadać certyfikat zgodności z wymaganiami Dark Sky

  - W obliczeniach parametrów oświetlenia należy przyjmować współczynnik konserwacji = 0,9.

  - Obliczenia i prezentacja wyników muszą być w pełni zgodne z założeniami projektowymi Zamawiającego - Załącznik nr 7 do SWZ– Spis Dokumentacji Projektowej i Załącznik nr 6 do SWZ – Opis Przedmiotu Zamówienia oraz Załącznik nr 10.5 SWZ - Zestawienie projektowe , tj. z zachowaniem:

- identycznej geometrii dróg,

- usytuowania słupów,

- parametrów rodzaju nawierzchni,

  - Każda oferta sprzętu oświetleniowego musi zawierać projekt fotometryczny.

- Do oferty należy dołączyć obliczenia w wersji elektronicznej – plik w formacie pdf. wydruk obliczeń z programu DIALux / RELux

  - Dane fotometryczne opraw muszą być publicznie dostępne na stronie producenta.

  - Dobór sytuacji oświetleniowych należy ograniczyć do niezbędnego minimum, zgodnie z wymaganiami normowymi oraz faktycznym zróżnicowaniem warunków drogowych i rozmieszczenia opraw.

  - Zamawiający zakłada, że maksymalna liczba sytuacji oświetleniowych koniecznych do przeprowadzenia obliczeń fotometrycznych dla całości opracowania nie powinna przekroczyć 150.

  - W przypadku występowania powtarzalnych układów geometrycznych (np. identyczne odcinki dróg o tych samych parametrach technicznych i tej samej klasie oświetleniowej), dopuszcza się zastosowanie jednej wspólnej sytuacji obliczeniowej dla kilku lokalizacji.

  - W przypadku niewielkich różnic w rozstawie słupów – nieprzekraczających 5 m – należy przyjąć jedną sytuację drogową, uwzględniającą najgorsze warunki geometryczne i fotometryczne z danego zakresu.

  - Każda sytuacja obliczeniowa powinna być wyraźnie opisana i przyporządkowana do konkretnych odcinków drogowych lub punktów charakterystycznych (np. skrzyżowanie).

  - Projektant zobowiązany jest do racjonalizacji liczby analizowanych sytuacji, z zachowaniem pełnej zgodności projektowanego oświetlenia z obowiązującymi normami i przepisami.

  - Nie dopuszcza się występowania sytuacji, w której użytkownik poruszający się prostym odcinkiem drogi dostrzega znaczące różnice w świeceniu poszczególnych opraw – w szczególności różnice w poziomie jasności, barwie światła lub rozsyłach optycznych, wynikające ze stosowania różnych typów lub konfiguracji opraw. Wszystkie oprawy na jednorodnym odcinku drogi powinny zapewniać spójne, równomierne oświetlenie.

- Zawartość projektu fotometrycznego:

  - Lista opraw zawierająca:

- szczegółowy wykaz zastosowanych opraw oświetleniowych wraz z podaniem dokładnych opisów identyfikacyjnych,

- bryły fotometryczne i podstawowych parametrów technicznych, tj. moc, strumień świetlny źródła światła, strumień świetlny oprawy, skuteczność świetlna oprawy, temperatura barwowa, wskaźnik oddawania barw, współczynnik konserwacji oprawy,

- liczbę opraw każdego typu,

- nazwę producenta,

- numer katalogowy i nazwę,

- moc opraw[W],

- skuteczność świetlną [lm/W].

  - Opis sytuacji oświetleniowej:

- numer sytuacji zgodny z Załącznikiem nr 10.5.

  - Wyniki obliczeń muszą zawierać:

- parametry drogi (szerokość drogi, długość modułu, szerokość chodnika, wysokość oprawy, wysunięcie oprawy, nachylenie oprawy klasa ),

- luminancję/natężenie w odniesieniu do obserwatorów 1 i 2,

- olśnienie [Tl],

- wartość średnia luminancji jezdni Lm [cd·m-2]

- wartość średnia natężenia oświetlenia Em [lx],

- wartość minimalna natężenia oświetlenia Emin [lx],

- równomierność [Uo, UL , Ud],

- współczynnik oświetlenia otoczenia [REI],

- współczynnik utrzymania– 0,9;

- siatkę wartości natężenia [lx],

- zastosowane bryły fotometryczne.